Töö nr 112-2007

RUHNU VALLA JÄÄTMEKAVA

### Töö tellija: Ruhnu Vallavalitsus

Töö teostaja: Aarens Projekt OÜ

Juhataja:     Eiki Ilves

Koostajad:  Eiki Ilves

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3

Ülevaade Ruhnu vallast	3

Jäätmekäitluse korraldamist reguleeriv seadusandlus	4

Eesti keskkonnastrateegia	7

Üleriigiline ja maakondlik jäätmekava	7

Ruhnu saarel tekkivad JÄÄTMEd ja nende käitlemine	8

jäätmete kogused ja koostis	8

Olmejäätmed	8

Pakendijäätmed	9

Biolagunevad jäätmed	9

Tootmisjäätmed	9

Ehitus- ja lammutusjäätmed	9

Transpordiga seotud jäätmed	9

Ohtlikud jäätmed	9

Muud jäätmed	9

Tegutsevad jäätmekäitlejad	9

Jäätmete taaskasutamine	9

Jäätmete kõrvaldamine	10

Prügila asukoht ja olukord	10

Kohapeal taaskasutamatute jäätmete käitlemine	10

peamised probleemid ruhnu valla jäätmekäitluses	10

Jäätmekäitluse kulud	10

Jäätmekäitluse keskkonnamõju	10

Keskkonnamõju Ruhnu prügilas	11

ruhnu valla jäätmekava eesmärgid	11

Jäätmehoolduse arendamise põhimõtted	12

Jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine	12

Jäätmete taaskasutamine	12

Pakendi kogumine ja taaskasutamine	13

Ladestamine prügilas	13

Probleemtoodete käitlemise eripärad	13

Andmebaaside loomine	14

Segaolmejäätmed	14

Pakendijäätmed	15

Biolagunevad jäätmed	15

Vanapaber ja papp	15

Kompostitavad jäätmed	16

Tootmisjäätmed	16

Ehitus- ja lammutusjäätmed	16

Transpordiga seotud jäätmed	17

Ohtlikud jäätmed	17

Muud jäätmed	18

Jäätmekäitluse ümberkorraldamine	18

Jäätmepunktid ja konteinerite liigid	18

Vana prügila sulgemine	19

Jäätmejaama rajamine	19

JÄÄTMEHOOLDUSEeskirja muutmine	19

Jäätmehoolduse finantseerimine	20

Elanike kaasamine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine	21

JÄRELEVALVE	21

JÄÄTMEKAVA RAKENDAMINE	22

Kasutatud kirjandus	24

LISA	24

# SISSEJUHATUS

Ruhnu valla jäätmekava on koostatud juhindudes 01.05.2004.a. kehtima hakanud Jäätmeseadusest. Vastavalt Jäätmeseaduse §-le 42 on käesolev jäätmekava Ruhnu valla arengukava üheks osaks. Jäätmekavas sisaldab jäätmehoolduse olemasolevat olukorda, kavandatavaid  eesmärke jäätmehoolduse paremaks korraldamiseks ning eesmärkide täitmise vahendeid ja meetmeid. Jäätmekava on koostatud aastateks 2007 – 2013.

Koostamisel on arvestatud Ruhnu valla arengudokumentides (arengukava, üldplaneering, jäätmehoolduseeskiri), Üleriigilises jäätmekavas ning Saare maakonna jäätmekavas esitatud seisukohtadega.

Jäätmekava on koostatud OÜ Aarens Projekt poolt koostöös Ruhnu Vallavalitsusega ja Saaremaa Keskkonnateenistusega.

Käesolevas jäätmekavas ei ole käsitletud jäätmeliike, mis ei kuulu Jäätmeseaduse § 1 järgi jäätmeseaduse reguleerimisalasse:

1) välisõhku heidetavad saasteained ja heited;
2) reovesi ja koos reoveega käitlemisele kuuluvad või keskkonda heidetavad jäätmed, välja arvatud reovee käitlemise tulemusel tekkivad jäätmed;
3) radioaktiivsed jäätmed;
4) lõhkematerjalijääkidest koosnevad ja lõhkematerjale sisaldavad jäätmed;
5) loomsete jäätmete ja kõrvalsaaduste, sealhulgas loomakorjuste käitlemine;
6) mullaviljakuse parandamiseks või mujal põllumajanduses taaskasutatud sõnnik ning muud mullaviljakuse suurendamiseks taaskasutatud põllu- või metsamajanduses tekkivad loodusomased biolagunevad tavajäätmed;
7) maavarade uuringute, kaevandamise, töötlemise ja ladustamise tulemusena tekkivad jäätmed ning karjääride tootmisjäägid;
8) ehitise püstitamisel tekkinud kaevis, kui selles sisalduvad saasteained ei ületa õigusaktidega kehtestatud piirkontsentratsioone.
Loomsete jäätmete käitlemist käsitlevad Veterinaarkorralduse seadus ja Loomatauditõrje seadus. Nende jäätmete käitluse arendamisega tegeleb Põllumajandusministeerium.

Käesolevat jäätmekava uuendatakse ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele ning pärast suuremaid muudatusi Riiklikus või Saare maakonna jäätmekavas ning jäätmehooldust reguleerivas seadusandluses.

# Ülevaade Ruhnu vallast

Ruhnu saar kuulub Saare maakonda ja moodustab iseseisva Ruhnu valla. Saare pindala on 11,9 km², pikkus 5,5 ja laius 3,5 km. Lähim koht mandrile on 37 km kaugusel asuv Kolka neem Kuramaal Lätis. Maakonna keskusesse Kuressaarde on linnulennult 70, Pärnusse 96 ja Kihnu saareni 54 km.

Ruhnu saar moodustab Liivi lahe keskosas asuva loode-kagu-suunalise aluspõhjalise seljandiku kõige kõrgema, veepealse osa. Seljandik on liustikulise tekkega voorelaadne moodustis, mille kuju on oma pikitelje suhtes asümmeetriline: tema läänenõlv on laugem kui idanõlv, mis on olnud oluline ka Ruhnu saare arengu ja nüüdisilme kujunemise seisukohalt. Saare idaosa luitestikku katab valdavalt mets, mida on 60 % saare pindalast. Saare lääneosa on madal, tasandikulise pinnamoega, kus kohati kasvab sanglepikuid, suuremalt jaolt on aga kasutuses põllumajandusliku maana. Loomadest elavad Ruhnus metskits, rebane, rändrott, koduhiir, juttselg-kärnkonn, nastik jt, meres viiger- ja hallhüljes. Sagedasemad kalaliigid on lest, siig, lõhe, meriforell, räim, ahven, koger, merihärg, nolgus, tint, kiviluts.

Ruhnu saarest enamus on kinnitatud Natura 2000 alaks, kus kehtivad maakasutuspiirangud. Natura 2000 ala alla ei kuulu Ruhnu küla territoorium ning sadama ja lennuvälja ala.

Ajaloolise Ruhnu küla planeeringustruktuur on arhitektuurimälestisena muinsuskaitse all, lisaks on muinsuskaitse alla võetud rida üksikobjekte enamasti küla territooriumil, mõned ka kaugemal (tuletorn ja selle abihooned, paadikuur), lisaks on kaitse all veel Ruhnu külast idas ja kagus asuv kiviaja asulakoht.

1. jaanuari 2007. aasta seisuga on Ruhnu saarel 31 majapidamist, kus elab kokku 64 inimest, kellest 20 on lapsed. 50 % täiskasvanutest on hõivatud palgatööga, kes saavad sealt ka oma peamise sissetuleku. Saarel asuvad järgmised asutused: ilmajaam, lennujaam, diisel-elektrijaam, sadam, piirivalve kordon, side, muuseum, metskond, perearstikabinet, kool, raamatukogu koos internetipunktiga, töökoda, vallavalitsus. Ruhnu uues ja vanas kirikus töötab kirikuõpetaja. Veeteede Ameti hallatav tuletorn on aastast 2004 mehitamata.

Oma ettevõttes tegutsevad põhitöökohaga 10 inimest. Saarel on 2 aastaringselt töötavat kauplust, 6 majutusasutust ja üks rendisaun. Põllumajandusega - mesindus, veise- ja lambakasvatus ning loomasöötade varumine - on seotud kuus peret.

Ruhnus on ligi 70 eesti maakarja tõugu veist (neist 20 lehmad) ning 40-50 lammast. Lisaks veel neli hobust. Kogu piim kasutatakse Ruhnus - sellest valmistatakse sõira, kohupiima, juustu, võid, hapukoort ning osaliselt söödetakse lõssina noorloomadele. Koduloomadest peetakse veel sigu (10), kanu (110) ning mesilasi (30 peret). Põllukultuuridest kasvatatakse kõige suuremal külvipinnal kaera ning otra (ca 20 ha), kuid ka nisu ja rukist ning juur- ja köögivilja. Aastast 2007 tegeletakse Ruhnu saarel taas kutselise kalapüügiga.

Valla üldpindala on 1190 ha / 11,9 km2 ja maakasutuse kõlvikuline jaotus on järgmine

Haritav maa	90 ha

Rohumaa	190 ha

Metsamaa	670 ha

Õuemaa	30 ha

Muu maa	210 ha

Maakasutusest 63 % on eraomandis, 3 % munitsipaalomandis ja 34 % riigi maa.

Vallarahvast teenindab nii mere- kui ka õhutransport. Sadamaks on saare lõunaosas paiknev Ringsu sadam, mille vahetus naabruses on lennujaam. Ringsu sadama kaudu toimub laevaühendus nii Kuressaare kui ka Pärnuga, lisaks on see veel kasutuses rannakaluritele, piirivalvele ja päästeteenistusele ning väikelaevadele ja jahtidele. Regulaarne lennuliiklus on Ruhnul Pärnuga ja Kuressaarega.

Saare teedevõrk koosneb peamiselt kruusakattega teedest kogupikkusega 21 km, sellest riigi teid 6 km.

Reoveepuhasti saarel praegu puudub. On valminud projekt rajada saarele tsentraalne ühisveevärk ja kanalisatsioon ning koos nendega ka reoveepuhasti.

Olemaolevast kanalisatsioonist voolab reovesi kraavi ja sealt Läänemerre. Rahvamaja ja Luise turismitalu juurde on rajatud imbväljakud.

Küte on majades individuaalküte.

# Jäätmekäitluse korraldamist reguleeriv seadusandlus

Peamiseks õigusaktiks, mis reguleerib Eesti Vabariigis jäätmetega seonduvat, on Jäätmeseadus, mis jõustus 01.05.2004.a.

Tabel 1 Jäätmeseadusest tulenevad kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused

| Jäätmeseadus | Kohaliku omavalitsuse ülesanded |
| --- | --- |
| § 12 lg 2 | Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid. |
| § 31 | Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. |
| § 39, 42, 55-59 | Jäätmekava koostamine, jäätmekava sisu, jäätmekava avalikustamine ja vastu võtmine |
| § 65 lg 2 | Kohaliku omavalitsuse üksused korraldavad oma haldusterritooriumil kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist jäätmekäitlejatele (välja arvatud tootjavastutuse korral). |
| § 66 lg 3 | Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus. |
| § 66 lg 4 | Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu piirmäär ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord kehtestatakse valla või linna volikogu määrusega. |
| § 67 lg 1 | Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks konkursi konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib halduskoostöö seaduses (RT I 2003, 20, 117; 82, 552; 2004, 53, 367; 89, 603) sätestatud korras korraldatud jäätmeveo konkursiga seonduvate haldusülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liit. |
| § 67 lg 4 | Veopiirkonna määrab kohaliku omavalitsuse volikogu, lähtudes eeldatavatest jäätmekogustest, hoonestusest ning teede- ja tänavate võrgu eripärast. |
| § 69 lg 3 | Kohaliku omavalitsuse üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab registri pidamise korra. |
| § 69 lg 4 | Valla- või linnavalitsus võib erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. |
| § 70 | Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise. Kohaliku omavalitsuse üksus võib korraldada ka muude jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist. |
| § 71 lg 1 | Jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses kehtestatakse volikogu määrusega. |
| § 71 lg 3 | Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja eelnõu esitatakse arvamuse saamiseks maavanemale ja keskkonnateenistusele, tervishoiuteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord kohalikule tervisekaitsetalitusele ja veterinaarteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord maakonna veterinaarkeskusele, kes vajadusel teevad kahe nädala jooksul ettepanekuid eeskirja täiendamiseks. |
| § 79 | Valla- või linnavalitsus esitab kümne tööpäeva jooksul pärast jäätmeloa taotluse saamist loa andjale oma arvamuse jäätmeloa taotluse kohta. |
| § 117 lg 3 | Keskkonnaministril ja keskkonnajärelevalve asutusel on õigus saada toodete valmistajalt või sissevedajalt ning valitsusasutuselt või valla- või linnavalitsuselt andmeid Eestis valmistatavate või Eestisse sisseveetavate toodete ja nende valmistamisel kasutatavate ainete ning neist tekkivate jäätmete ja nende käitluse kohta. |
| § 128 lg 2 | Vajaduse korral teeb ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmeid käitlemise ja nendest põhjustatud saastuse likvideerimise saastaja oma kulul korraldamise kohustuse täitmiseks ettekirjutuse keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus. Kui saastaja ettekirjutust ei täida, võib ettekirjutuse teinud keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus ettekirjutuse täitmise tagamiseks rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. |
| § 128 lg 4 | Kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul jäätmete keskkonda viimise asjas süüteomenetluse alustamisest arvates, samuti juhul, kui jäätmete ja saastuse likvideerimisega ei ole võimalik keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt viivitada, korraldab jäätmete käitlemise ja saastuse likvideerimise keskkonnajärelevalve asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse asutuse ettekirjutuse alusel maa omanik, kellele kuuluval maal jäätmed või saastus asub. Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib ettekirjutuse teinud isik rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. |
| § 128 lg 6 | Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole korraldanud oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, kuigi tal oli vastav kohustus, ja sellest tulenevalt on tekkinud keskkonnasaastus, kannab jäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kuludest poole kohaliku omavalitsuse üksus. |
| § 129 lg 2 | Kui kohustatud isik jätab keskkonnaohutuse seisukohalt muu olulise teo tegemata, võib keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus teha sellekohase ettekirjutuse ning selle täitmata jätmise korral rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. |
| § 135 lg 1 | Korraldatud jäätmevedu tuleb korraldada alates 2005. aasta 1. jaanuarist. |
| § 135 lg 2 | Kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus käesoleva seaduse § -de 66–69 tähenduses ei laiene. |

Jäätmeseaduses on rõhku pandud korraldatud olmejäätmeveo korraldamise kohustusele, kuid hajaasustuses võib korraldatud jäätmeveo sisseseadmisest loobuda, kui selleks puudub keskkonna- või tervisekaitseline vajadus või osutub see liialt kulukaks. Väikese elanike arvuga omavalitsused on korraldatud jäätmeveo sisseseadmise kohutusest vabastatud.

Muudest jäätmekäitlusega seonduvatest õigusaktidest on olulisemad Pakendiseadus ja Keskkonnajärelevalve seadus. Uue Pakendiseaduse kohaselt on pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise kohustus pakendiettevõtjail.

Tabel 2 Pakendiseadusest tulenevad kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused

| Pakendiseadus | Kohaliku omavalitsuse ülesanded |
| --- | --- |
| § 15 lg 1 | Kohaliku omavalitsuse organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas. |
| § 15 lg 2 | Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise meetmeid. |

Tabel 3 Keskkonnajärelevalve seadusest tulenevad kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused

| Keskkonna-järelevalve seadus | Kohaliku omavalitsuse ülesanded |
| --- | --- |
| § 3 lg 1 | Keskkonnajärelevalvet teostavad Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus. |
| § 6 lg 1 | Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kehtestatud keskkonnakaitse- ja -kasutusalaste otsuste järgimist kontrollivad volikogu poolt selleks volitatud isikud või asutused, või kui neid ei ole määratud, valla- ja linnavalitsus. |
| § 6 lg 2 | Kui kohalikule omavalitsusüksusele on pandud seadusega ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata keskkonnajärelevalve ülesandeid, või kui ta on need endale seaduse alusel ise võtnud, määrab volikogu ka nende teostamiseks vajalikud isikud või asutused või teostab järelevalvet valla- või linnavalitsus |
| § 6 lg 3 | Kohalik omavalitsusüksus: 1) rakendab seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja kohustuslike keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks; 2) teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa-ametit maakasutuse, maakorralduse ja maa-arvestuse nõuete rikkumise juhtumitest. |
| § 6 lg 4 | Kui kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ei ole otsustanud teisiti, toimub käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud keskkonnajärelevalve samaselt riigiasutuse korraldatava järelevalvega ning järelevalve teostajal on oma haldusterritooriumil võrdsed õigused riigi keskkonnajärelevalve asutuse ja keskkonnakaitseinspektoriga. |

## Eesti keskkonnastrateegia

Eesti keskkonnastrateegias aastani 2030 (vastu võetud 2007.a.) on seatud eesmärgiks tekkivate jäätmete ladestamise vähendamise 30 % ja tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine. Jäätmete ladestamist vähendab jäätmetekke vähenemine, Majanduskasv ei tohi põhjustada loodusvarade kasutamise ja jäätmekoguste suurenemist ning negatiivse keskkonnamõju suurenemist. Oluline on ka suurendada jäätmete sortimist ja taaskasutamist.

Nende eesmärkide täitmiseks on saetud tegevussuunad:

- Jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline kavandamine.

- Seire- ja järelevalvesüsteemi arendamine kontrolli tõhustamiseks jäätmevoogude ja jäätmehoolduse üle.

- Soodustuste, toetuste ja regulatsioonide süsteemi arendamine ja rakendamine jäätmetekke vähendamiseks ning jäätmete käitlemise arendamiseks.

- Ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks jäätmehooldust puudutavate kampaaniate ning teavitustöö läbiviimine.

Valminud on ka Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007 – 2013, milles on toodud konkreetsed meetmed loodusvarade säästlikuks kasutamiseks ja jäätmetekke vähendamiseks.

## Üleriigiline ja maakondlik jäätmekava

Üleriigiline jäätmekava võeti vastu 2002 aastal. Valminud on ka  riigi jäätmekava eelnõu aastani 2013. Nende mõlema jäätmekava järgi on põhieesmärk jäätmehoolduse korrastamine, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid, seda eriti olukorras, kus tarbimise kasv on üks põhilisi ühiskonna arengu näitajaid.

Riigi jäätmekava eelnõus toodud väikesaarte probleemid on  järgmised:

- jäätmete vedu saartelt mandrile on keeruline; lihtsam on see Vormsi ja Kihnu puhul, kus praam võtab peale ka prügiauto, kuid raskete ilmaolude korral seiskub jäätmevedu ka seal

- väiksematel saartel (Prangli, Piirissaare, Abruka jt) kogutakse olmejäätmed kottidesse ja veetakse mandrile; kui navigatsiooni ei ole, siis vedu ei toimu

- eriti komplitseeritud on see mandrist (Saaremaast) kaugemal paikneva Ruhnu osas,  kuna saart teenindav alus ei ole seni  jäätmeid peale võtnud ja saarel on senini kasutusel prügila pindalaga alla 0,1 ha

- nagu mujalgi Eestis toimub jäätmete ulaladestamine, seda eriti turistide poolt

- suure turistide  koormuse all kannatavad Naissaar ja Aegna.

Võimalused jäätmekäitluse korraldamiseks väikesaartel on järgmised:

- rakendada spetsiaalset prügilaeva, millega saab kokku koguda igapäevaselt tekkivad jäätmed, kui ka vanametalli jm;  see variant on väga kallis

- arendada intensiivset jäätmekäitlust,  nii sorditud jäätmete kui ka jäägi vedu mandrile

- saari külastavate inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine – võtta mandrile kaasa nende poolt saarel (laiul) tekitatud jäätmed; seda nõutakse näiteks Osmussaarel kaitseala valitseja poolt

- rakendada jäätmete presskonteinereid ja nende laevaga äravedu (selline kava teostub Ruhnu saare osas).

- pakendijäätmete osas on vastutus taaskasutusorganisatsioonidel

Jäätmekäitlus peab olema kindlasti üks osa turismi arengukavades. Omavalitsustel tuleks oma jäätmehoolduseeskirjades turismiettevõtetele teha kohustuseks klientidelt jäätmete kogumine. Kuna turistidel poolt tekitatud jäätmetest on ligi 100% pakend, siis on omavalitsustel vaja koostööd teha pakendiorganisatsioonidega.

Saare maakondlik jäätmekava valmis 2001 aastal, seda täiendati 2003, 2004 ja 2005 aastal. Jäätmekavas sätestati eesmärgid arendada välja jäätmete kogumise võrgustik hajaasustuses. Keskseks prügilaks on Saaremaal Kudjape prügila Kuressaare linna lähistel, kuhu saab ladestada jäätmeid 16.juulini 2009.a. Uue nõuetele vastava prügila rajamiseks on vähe aega ja võib oletada, et 2009. aasta juuliks ei ole uus prügila valmis ja jäätmeid tuleb hakata mandrile vedama. Lisaks käivitus 2006.a. augustis Maasi jäätmejaam Orissaares. Jäätmekavas on ette nähtud ka tegevused jäätmete tekke  vältimiseks, eelkõige elanikkonna teadlikkuse tõstmise kaudu.

# Ruhnu saarel tekkivad JÄÄTMEd ja nende käitlemine

## jäätmete kogused ja koostis

Võimalus ise oma jäätmeid käidelda (paberit-pappi põletada, biolagunevaid jäätmeid kompostida) ning kasutada jäätmete sorteerimise võimalusi (taarakonteinerid) on põhjuseks, miks elaniku kohta tekib Ruhnu saarel suhteliselt vähe olmejäätmeid – arvestuslikult 0,6 m3 ehk 55-70 kg/aastas (Saare maakonna jäätmekava: 15; uuringute järgi Kuressaare linnas ja lähiümbruse asulates 90 – 110 kg/a). Arvestuslikult kokku on Ruhnu elanike olmejäätmete aastatoodang 5 tonni (Saare maakonna jäätmekava: 16).

Jäätmekäitluse ümberkorraldamine on hädavajalik, kuna aastatega on Ruhnu saarele kogunenud palju prahti, olemasolev prügi mahapaneku koht ei vasta mingitele kaasaegsetele nõuetele, on sisuliselt kokkuleppeline metsaalune prügi mahapaneku koht.  Puudub logistiline mehhanism taaskasutatavate jäätmete saarelt äratransportimiseks.

Samas on surve saare keskkonnale jätkuvalt kasvav – järjest enam saabub suviti saarele turiste, seda nii laeva ja lennukiga, kui ka erajahtidega. Kui Saaremaa elanike arv tõuseb suvel hinnanguliselt u 10 %, siis Ruhnus võib vastav näitaja olla 100 % ja rohkemgi ning jäätmeteke kasvab hüppeliselt. Turistide poolt tekitatud jäätmetest on ligi 100% pakend (Riigi jäätmekava eelnõu: 27).

Lähiaastatel on prognoositav ka saare elanikkonna kasv, arendamisel on mõned kinnisvaraprojektid, kus on plaanis uuselamuehitus.

Riiklikult oluline on enamust Ruhnu saart hõlmava kaitseala (Natura 2000 ala) säästmine inimtegevuse mõjust ning Ruhnu küla, kui muinsuskaitse all oleva ala, heakord.

### Olmejäätmed

Ruhnu valla olmejäätmevaldajad pole liitunud olmejäätmeveo süsteemiga. Vallavalitsus on olmejäätmete kogumiseks paigaldanud kogumisvahendid valla asutuste juurde (vallamaja, koolimaja, rahvamaja), sadamasse, lennujaama, piirivalvekordonisse, teede äärde, Limo ja Kuunsi randa.

Olmejäätmete konteinereid tühjendatakse vallapoolse teenustööna vastavalt täituvusele (suvel sagedamini) ning jäätmed ladestatakse sorteerimata kujul prügilasse Ringsu tee ääres.

### Pakendijäätmed

Üle saare on paigaldatud vastavad konteinerid kõikjale olmejäätmete konteinerite kõrvale. Kogutakse igasugust tagatisrahaga koormamata pakendit, peamiselt klaasnõusid ja joogitaarat. Kogutud pakendijääde viiakse saarelt ära.

### Biolagunevad jäätmed

Biolagunevaid jäätmeid eraldi ei koguta, eramajapidamistes aiajäätmed kompostitakse või söödetakse loomadele.

### Tootmisjäätmed

Tootmisjäätmeid eraldi ei koguta, tekkinud jäätmed kõrvaldab ettevõtja ise. Varasematest aastatest tekkinud militaarsed tööstusjäätmed on kohati ladestatud loodusesse.

### Ehitus- ja lammutusjäätmed

Saadetakse lõppladestamisele prügilasse, osaliselt toimub eelsorteerimine ja taaskasutamine näiteks puitdetailide põletamise näol.

### Transpordiga seotud jäätmed

Seni eraldi ei koguta.

### Ohtlikud jäätmed

Ohtlikest jäätmetest kogutakse eraldi kasutatud patareisid, mille jaoks on paigaldatud üks vastav konteinerit (Limo teeristis). Meditsiinijäätmete nõuetele vastava käitlemise eest hoolitseb valla arst, vastavad jäätmed saadetakse saarelt ära. Ohtlike jäätmete kogumiseks korraldab kohalik omavalitsus kord aastas sügisel ohtlike jäätmete kogumisring. Kogutud jäätmed saadetakse laevaga Saaremaale, kus edasi käitleb neid jäätmeid OÜ Prügimees.

### Muud jäätmed

Selle all mõeldakse elektroonika- ja suuremahulisi jäätmeid. Ka selliseid jäätmeid saavad elanikud ohtlike jäätmete kogumisringi ajal ära anda, need transporditakse samuti saarelt ära. Ei saa küll garanteerida, et mõni selline jääde ei satu  prügilasse.

## Tegutsevad jäätmekäitlejad

Ruhnu valla poolt on sõlmitud leping kohaliku ettevõtjaga, kes vastavalt vajadusele teeb segaolmejäätmekonteinerite tühjendamiseks ringi saarele peale. Täis pakendijäätmete konteinerite saarelt äratoimetamise korraldab omavalitsus, sihtpunktis võtab need vastu OÜ Prügimees, keda on volitanud vallavalitsusega vastava lepingu sõlminud MTÜ Eesti Pakendiringlus.

## Jäätmete taaskasutamine

Ruhnu saarele on paigaldatud mitmeid pakendijäätmete kogumise konteinereid, kogutav jääde viiakse saarelt ära taaskasutusse.

Puidujäätmed (ehituselt saadav) kasutatakse jäätmevaldaja poolt ära kodumajapidamistes küttena või taaskasutatakse ehitusel.

Paberjäätmed käideldakse suuremas osas jäätmetekitajate poolt kodumajapidamistes, osa paberjäätmeid viiakse prügilasse.

Biojäätmed kompostitakse jäätmetekitajate poolt kodumajapidamistes.

## Jäätmete kõrvaldamine

### Prügila asukoht ja olukord

Prügila asub Ringsu-küla tee ääres ca 1 km Ruhnu külast ja 1 km Ringsu sadamast. Prügila ala on kolmnurkne, ümbritsetuna kahest küljest metsaga üheks piiriks on teemaa. Ala on tarastamata. Prügila pinnas on liivane, ala on nõrgalt kaitstud põhjaveega.

### Kohapeal taaskasutamatute jäätmete käitlemine

Vanarehvid ladestatakse prügilasse.

Aknaklaas jm. ehitusjäätmed (v.a. puit) ladestatakse prügilasse.

Ohtlike jäätmete käitlemist (välja arvatud kasutatud patareid ja meditsiinijäätmed) eraldi ei toimu, need segunevad olmejäätmetega.

Metallijäätmed (vanad masinaromud) vedelevad kaootiliselt üle terve saare.

Suuremõõdulised jäätmed ladestatakse prügilasse.

Plastikjäätmed segunevad olmejäätmetega ja ladestatakse prügilasse või käideldakse kodumajapidamises (põletatakse).

## peamised probleemid ruhnu valla jäätmekäitluses

- Valla prügila ei vasta keskkonnakaitsenõuetele;

- Kohalikul omavalitsusel puudub ülevaade jäätmetekitajatest;

- Kohalikul omavalitsusel puudub ülevaade jäätmekogustest;

- Valla elanikkond ei osale jäätmekäitlussüsteemi finantseerimisel, ei toimi Jäätmeseaduse printsiip „saastaja maksab“;

- Olmejäätmete sorteerimise võimalused on ahtad;

- Pakendi äraandmise võimalused on head joogitaara ja klaasnõude osas, puudub kilepakendi taaskasutuskäitluse võimalused;

- Vanapaberi äraandmiseks võimalusi pole;

- Metallijäätmete ja elektroonika äraandmise võimalusi pole;

- Aastaringselt saab ohtlikest jäätmetest ära anda vaid kasutatud patareisid ja meditsiinijäätmeid (vallaarsti vahendusel).

## Jäätmekäitluse kulud

Et viia jäätmekäitlus vastavusse kaasaegsete keskkonnanõuetega, on tarvis teha suuri kulutusi. Saastaja maksab printsiibi rakendamist takistab elanikkonna väikesed sissetulekud, probleemiks on saare ja elanikkonna väiksus, mistõttu jäätmekäitlus ise ära ei tasu.

Valla 2006 aastal tehti jäätmekäitluseks valla eelarvest kulusid summas 23 447 krooni (sisaldab lepingutasusid ja töötasusid). Jäätmekäitlustulusid oli 2006.aastal 14 589 krooni, mis laekus MTÜ Eesti Pakendiringlusega sõlmitud lepingu alusel.

2007 aasta eelarves on jäätmekäitlusele planeeritud 286 660 krooni. Sellest personalikuludeks 26 660 krooni, konteinerite soetamiseks 10 000 krooni ning jäätmekäitluskavaga seotud investeeringuteks 250 000 krooni. Tuludeks on planeeritud lepingute pealt 18 660 krooni.

## Jäätmekäitluse keskkonnamõju

Jäätmekäitluse mõju keskkonnale võib olla nii otsene (loodusliku keskkonna reostamine, inimese tervise ja heaolu kahjustamine), kui kaudne (prügila ümbruses maa hinna langus, prügila sulgemise ja jäätmejaama rajamisega kaasnev loodusressursi kulu). Jäätmekäitluse keskkonnamõju kontrollimiseks ja vähendamiseks on oluline kõigi jäätmetekitajate haaramine korraldatud jäätmekäitlussüsteemi ja kontroll tekkivate jäätmevoogude üle. Kõrvaldatavate jäätmete koguste vähendamine on võimalik läbi jäätmete kohapealse sorteerimise, mis loob eeldused suunata erinevaid jäätmeid kordus- ja taaskasutusse.

Jäätmekogumisel avaldab keskkonnamõju eelkõige toiduainete jääkide ning muude orgaaniliste jäätmete kogumine, mis hakkavad kogumisnõude harva tühjendamise korral roiskuma, põhjustades nii haisu kui jääkvedelike teket ning kahjurputukate koondumist. Ohtlike jäätmete ebaõigel kogumisel ja hoiustamisel kaasneb mõju inimeste tervisele ja ümbritsevale keskkonnale. Ohtlike jäätmete käitlemisel tuleb kasutada spetsiaalseid kogumis- ja hoiustamisvahendeid ning piirata kõrvaliste isikute juurdepääs, tuleb ka tagada arvestuse pidamine nende jäätmete üle.

Jäätmeveo keskkonnamõju on sarnane üldise transpordist tuleneva keskkonnamõjuga – müra, heitgaasid. Jäätmeveoks tuleb kasutada selleks sobivaid vahendeid, et oleks välditud jäätmete kadu nii laadimistööde kui veo käigus.

Hajaasustuses enamus orgaanilisi jäätmeid (sõnnik, allapanu, puidujäätmed) taaskasutatakse, mis on säästva arengu seisukohalt positiivne. Kuid ka nende jäätmete käitlemisel tuleb jälgida reegleid, et ei tekiks olulist keskkonnamõju.

Reoveesette ebaõigel kasutamisel võivad keskkonnakahjulikult mõjuda settes olevad toitained ja raskemetallid, mis mõjutavad veekeskkonda, tekitada haisu ja tervisekaitse probleeme. Sõnnikukäitluse negatiivne mõju on eelkõige veekeskkonnale, mistõttu on kehtestatud sõnnikulaotamisele mitmeid piiranguid, eriti rangelt tuleb neid jälgida kaitsmata põhjaveega aladel.

Kodumajapidamistes toimub paratamatult teatav jäätmete kohapealne taaskasutamine ja kõrvaldamine – kompostimine, põletamine. Õigesti korraldatud kompostimisega ei kaasne tavaliselt negatiivseid keskkonnamõjusid. Kompostimiseks on oluline, et oleks tagatud õhu juurdepääs materjalile ning piisav niiskusrežiim. Nende nõuete rikkumisel võib orgaanilise aine lagunemine peatuda, kompostihunnik hakkab haisema, sinna kogunevad närilised ja kärbsed. Keskkonnamõju vähendamiseks ei tohiks kompostida veekogude või kaevude läheduses. Mõnede jäätmeliikide (näiteks puit) põletamine ei oma olulist keskkonnamõju kuid vältida tuleb plastiku ja kummi põletamist, mis põhjustab kahjulike ainete lendumist.

### Keskkonnamõju Ruhnu prügilas

Ruhnus toimuva jäätmekäitluse peamiseks negatiivse keskkonnamõju allikaks on nõuetele mittevastav prügila. Peamisteks keskkonnaseisundi mõjutajateks on reostunud nõrgvee teke, mis mõjutab pinnast, põhja- ja pinnavett, mõju õhule (hais), mõju sotsiaalsele keskkonnale (lenduv prügi, kahjurid, linnud, visuaalselt ebameeldiv). Kuna prügila on suhteliselt väike, ei teki seal suuremat keskkonnaohtu jäätmete anaeroobse lagunemise ja  prügilagaaside eraldumise läbi. Prügilas pole täidetud keskkonnakaitsemeetmeid, ladestusalal puudub nõuetele vastav pinnasekaitse, nõrgvete kogumise ja puhastamise süsteem, regulaarne veeseire. Osaliselt teostatakse jäätmete koondamist, kuid ei tehta katmist.

Prügila perspektiivse katmise korral kaasneb saare loodusele loodusressursi kasutamise keskkonnamõju, mille vajalik ulatus tuleb täpsustada prügila sulgemise projekti käigus. Vajaminev ressurss tuuakse ilmselt saarele sisse, vajaminevaks materjaliks on erinevate fraktsiooniliste koostisega liivad, liivsavid ja savid. Mineraalsetest maavaradest leidub Ruhnus peamiselt ehitusliiva- ja kruusa, mille kaevandamine on praegusel hetkel raskendatud, kuna karjäärid asuvad eramaal ja maaomanikega vallavalitsusel kontakt puudub.

# ruhnu valla jäätmekava eesmärgid

Vastavalt kehtivale Ruhnu valla arengukava punktile 7.4 tuleb korrastada olemasolev prügi mahapaneku koht ning tuleb tagada taaskasutatavate jäätmete taaskasutusele võtmine.

Jäätmekäitluse ümberkorraldamise eesmärgiks on tagada Ruhnu saare üldine heakord ja looduskeskkonna puhtus.

Ruhnu valla jäätmekäitluse printsiibiks on viia saarelt välja kogu kohapeal mitte taaskasutatav prügi.

## Jäätmehoolduse arendamise põhimõtted

### Jäätmekoguste ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine

Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et jäätmed ei tekitaks ohtu tervisele, varale ega keskkonnale

- rakendada loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks parimat võimalikku tehnikat ja tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses taaskasutatakse jäätmeid;

- kavandada, valmistada ja sisse vedada eeskätt selliseid tooteid, mis on kestvad ja korduvkasutatavad ning mille kasutuselt kõrvaldamisel tekkinud jäätmed on taaskasutatavad võimalikult suurel määral.

Ruhnu vallas tekkivate jäätmete kogus on suhteliselt väike, mistõttu ei ole otstarbekas rakendada tehnoloogiliselt keerukaid ja suuri investeeringuid ning jooksvaid kulutusi nõudvaid jäätmete kogumise, sorteerimise ja töötlemise tehnoloogiaid. Väga suur investeering on paratamatult olemasoleva prügila sulgemine ja kaasaegse jäätmejaama avamine.

Valla jäätmekäitluse skeemi väljatöötamisel on eeldatud:

- järjest suureneb tekkivate ja kogutavate olmejäätmete kogus;

- suureneb taaskasutusse suunatavate jäätmete kogus;

- suletakse senine prügila ja rajatakse jäätmete sorteerimispunkt sihiga transportida saarelt ära kogu tekkiv jäätmekogus.

Jäätmekoguste vähendamiseks ettevõtluses:

- olemasoleva või loodava tehnoloogia muutmine jäätmevaesemaks;

- jäätmekäitlussüsteemi parem korraldatus;

- toodete valmistamisel peab tootja võimalikult piirama ohtlike ainete kasutamist, et vältida nende sattumist keskkonda, hõlbustada toodetest tekkinud jäätmete ringlussevõttu ning vältida vajadust kõrvaldada jäätmeid ohtlike jäätmetena, edendama teisese toorme kasutamist toodetes.

Olmesfääris tekkivate jäätmete koguste vähendamise eesmärgid:

- elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine;

- keskkonnasõbralike harjumuste kujundamine.

### Jäätmete taaskasutamine

- jäätmed tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole muude jäätmekäitlustehnoloogiatega võrreldes ülemäära kulukas;

- jäätmete taaskasutamismooduste valikul tuleb esmane eelistus anda jäätmete korduskasutusele, jäätmete energiakasutusele tuleb eelistada jäätmete ringlussevõttu materjali või toormena;

- jäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas ning tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele vastavas jäätmekäitluskohas;

- kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist ja liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.

Olulisemateks jäätmekäitluse arendamise üldsuundadeks Ruhnu saarel on:

- jäätmete sorteerimise ulatuslikum rakendamine;

- olemasoleva prügila sulgemine ja jäätmejaama loomine;

- logistilise süsteemi loomine kogu saarel tekkiva prügi ära transportimiseks;

- elanikkonna kaasamine ja keskkonnateadlikkuse edendamine;

- järelevalve tõhustamine.

### Pakendi kogumine ja taaskasutamine

Pakendiettevõtja on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi- ja pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid neid pakendeid, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle müüja poolt üleantava kauba pakendile. Kui pakendiettevõtja ei ole müügipakendi- ja pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel pakendi taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta kohustatud müügipakendi ja pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis. Tagatisrahaga koormatud pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtukohustust ei saa üle anda taaskasutusorganisatsioonile.

Pakendiettevõtja, välja arvatud isik, kes müüb pakendatud kaupa, peab oma pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et pakendijäätmete taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud ning kandma sellest tulenevad kulud. Pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvud:

- Alates 01.05.2004.a. peab pakendiettevõtja, v.a. isik kes müüb pakendatud kaupu, tagama pakendijäätmete taaskasutamise nende kogumassist vähemalt 50% aastas, pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 25% aastas ja iga pakendimaterjali liigi kogumassist vähemalt 15% aastas.

- Alates 31.12.2010.a. peab pakendiettevõtja, v.a. isik kes müüb pakendatud kaupu, tagama pakendijäätmete taaskasutamise nende kogumassist vähemalt 60% aastas, pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 45% aastas ja iga pakendimaterjali liigi kogumassist vähemalt 15% aastas.

### Ladestamine prügilas

Keelatud on ladestada prügilasse töötlemata (kaasaarvatud sortimine ja pakendamine) jäätmeid (töötlemise kohustus ei laiene jäätmetele, mille töötlemine ei vähenda jäätmete kogust ega ohtlikkust, samuti ka püsijäätmetele, mille töötlemine pole tehniliselt otstarbekas).

Olmejäätmete võimalikult suures osas taaskasutamiseks tuleb need enne prügilasse ladestamist sorteerida, segunenud ja sorteerimata olmejäätmete ladestamine prügilasse on keelatud, liigiti kogutud jäätmete osas viiakse vajadusel läbi järelsorteerimine, vajadusel tuleb sorteeritud olmejäätmeid enne ladustamist täiendavalt töödelda.

Läheduse põhimõtet arvestades laieneb sorteerimata olmejäätmete ladestamise keeld kuni 01.01.2008.a. ainult neile prügilatele, mille asukohajärgses maakonnas on loodud jäätmekäitluskoht olmejäätmete töötlemiseks. Alates 01.01.2008.a. kehtib sorteerimata olmejäätmete vastuvõtu ja ladestamise keeld kõikidele prügilatele.

Prügilad peavad vastama seaduse alusel kehtestatud nõuetele 16.07.2009.a. või olema samaks ajaks jäätmete ladestamiseks suletud. Prügilad, mis suletakse jäätmete ladestamiseks 2009.a. 16.juuliks, peavad olema vastavalt nõuetele korrastatud hiljemalt 16.07.2013.a.

Kuna on plaanis kogu Ruhnu valla prügi transportimine Kudjape prügilasse Saaremaal, tuleb nendest nõuetest lähtuvalt hiljemalt 2009.a. prügivedu ümber korraldada ja leida uus kõrvaldatava prügi ladestamise koht.

### Probleemtoodete käitlemise eripärad

Jäätmeseaduse kohaselt on probleemtoodeteks: patareid ja akud, PCB-sid sisaldavad seadmed, mootorsõidukid ja nende osad ning elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad. Tootja on kohustatud tagama tema poolt valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ning selle kulud kannab tootja. Nimetatud kohustused laienevad ka neile probleemtoodete jäätmetele, mis on tekkinud enne nende kohustuste jõustumist (endisaegsed jäätmed).

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.12.2004.a. määrusele nr. 352 „Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad“ kohaselt tuleb romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki omanikule oleks sõidukist loobumine võimalikult mugav ja romusõiduki kogumiskohta üle andmine võimalik vähemalt selle omaniku elukohajärgse maakonna piires või 50 km raadiuses.

Jäätmeseaduse kohaselt ei tohi prügilasse ladestada tükeldamata ega tükeldatud rehve (piirang ei laiene prügilas ehitusmaterjalidena kasutatavatele rehvidele ning jalgrattakummidele ja rehvidele välisdiameetriga üle 1400 millimeetri.

Keskkonnaministri 26.04.2004.a. määruse nr. 27 „Ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude käitlusnõuded“ kohaselt tuleb jäätmevaldajal koguda patareid ja akud lahus muudest jäätmetest ning jäätmevaldaja on kohustatud andma need üle jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule, füüsiline isik peab kodumajapidamises tekkinud kasutatud patareid ja akud üle andma jäätmekäitlejale kooskõlas kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjale.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 24.12.2004.a. määrusele nr. 376 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja tähtajad“ tuleb elektroonikaromud koguda lahus muudest jäätmetest, kogumisel tuleb vältida nende purunemist ja omavahel segunemist. Kodumajapidamistes kasutamiseks mõeldud elektroonikaseadmete turustaja on jäätmevaldajalt kohutatud tagasi võtma arvulise vastavuse alusel turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja tasuta tagasi võtma rohkem, kui arvulise vastavuse alusel turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu.

## Andmebaaside loomine

Kohalik peamine jäätmealane andmebaas oleks jäätmetekitajate register. Täiendav andmebaas oleks jäätmete koguste ja koostise väljaselgitamine uuringute ja vaatluste teel.

Eesmärgid:

Kohalik jäätmealane andmekogu on aluseks kvaliteetse informatsiooni edastamisele riiklikele statistilistele jäätme- ja pakendiaruandlusele. Informatsiooni hangitakse kogutavate jäätmete koguste kohta jäätmekogumiskohtade kaupa. Andmebaas võimaldab kavandada vajalikke lisauuringuid ning neid läbi viia.

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- koostada jäätmetekitajate register;

- viia läbi käideldavate segaolmejäätmete koostise uuring;

- viia läbi elanikkonna tarbimisharjumuste ja jäätmetekke ning –käitluse uuring;

- nõuda tegutsevatelt ettevõtetelt aruandlust jäätmekoguste kohta;

- koostada ja kinnitada uus jäätmehoolduseeskiri.

## Segaolmejäätmed

Segaolmejäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamine sõltub jäätmete sorteerimise, lahuskogumise ja taaskasutamise määrast ning inimeste tarbimisharjumustest. Üldine suund on olmejäätmete koguse kasv.

Eesmärgid:

Arvestades Ruhnus toimuvat aktiivset olmejäätmete kohapealset käitlust (s.h. orgaaniliste jäätmete kompostimine ja põletamine), on võimalik suunata taaskasutusse 30-40% kogutavatest olmejäätmetest ehk 1,5 – 2 tonni aastas (Hiiumaa valdade ühine jäätmekava: 42).

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- arendada jäätmete kohtsorteerimist, koguda eraldi järgmisi jäätmeliike:

    - pakendijäätmed,

    - suuremõõtmelised ja elektroonikajäätmed,

    - paberi- ja papijäätmed,

    - ohtlikud jäätmed,

    - metallijäätmed;

- rakendada Jäätmeseaduse põhimõtet „saastaja maksab“;

- edendada elanikkonna keskkonnateadlikkust.

## Pakendijäätmed

Tänapäeval on väga oluline pakendite ja pakendijäätmete vähendamise, mis on võimalik läbi elanikkonna tarbimisharjumuste muutmise ja teadlikkuse kasvu (säästev tarbimine, kaupade valik, ülepakendamisest loobumine, loodussõbralike ja taaskasutatavate pakendite eelistamine). Sama oluline on ka pakendite valmistajate ning oma toodetel kasutajate keskkonnateadlikkuse edendamine. Negatiivseks mõjuks on valitsev ning heaoluühiskonnas süvenev tarbimiskultuur, kus toodete pakend on osa selle tunnusest ja mõjutab tarbimiseelistusi. Pakendijäätmete hulka kuuluvad klaaspudelid ja-purgid, plastpudelid, plekist joogitaara, tetrapakendid, ümbrispakendid, puhtad plastikkotid.

Eesmärgid:

- pakendite ja pakendijäätmete eraldikogumine tekkekohas

- pakendite ja pakendijäätmete tagastussüsteemi täiustamine;

- pakendijäätmete taaskasutusse suunamine vähemalt 50% ulatuses

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- pakendiettevõtjate (eelkõige pakendatud kaupade müüjad) baasil koostöös kohaliku omavalitsusega ning pakendiorganisatsiooniga arendada välja pakendite ja pakendijäätmete kogumisvõrgustik, võrgustiku tööshoidmine on pakendiettevõtjate ülesanne;

- tagada tagatisrahaga pakendite vastuvõtt vastavaid tooteid müüvates müügikohtades või nende vahetus läheduses asuvates selleks ette nähtud kohtades;

- ettevõtluses tekkivad pakendid ja pakendijäätmed (näiteks kauba veopakendid) suunata otse pakendijäätmete käitlussüsteemi vältimaks pakendimaterjalide segunemist;

- poed müüksid ostjatele kauba koju viimiseks ainult paber- ja riidekotte kilekottide asemel.

## Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed on oluliseks osaks segaolmejäätmetest, mille välja sorteerimine annaks olulist efekti lõppladestatavate jäätmete koguse ja prügila keskkonnaohu vähendamisel. Biolagunevateks jäätmeteks on orgaanilise aine rikkad reoveesete, loomsed ja taimsed jäätmed, puidujäätmed, sõnnik ja vanapaber ning papp. Olmelise tekkega jäätmed  on tavaliselt vanapaber ja papp, köögijäätmed ning haljastusjäätmed.

### Vanapaber ja papp

Need jäätmed on eraldi ja nõuetele vastavalt kogutuna kergesti taaskasutatavad. Vanapaberi kogumiseks on parim eraldada see juba tekkekohas muudest jäätmetest. Otstarbekaim on valla jäätmekogumispunktidesse panna eraldi vanapaberikonteinerid. Ettevõtluses tekkiv konfidentsiaalse infoga vanapaber tuleks ettevõtjal selline jääde purustada ja seejärel viia konteinerisse.

Eesmärgid:

- soodustada igati vanapaberi eraldikogumist

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- luua võimalus anda vanapaber ära jäätmejaamas

- Koostöös kooliga korraldada vanapaberi kogumise aktsioone, mis tõstaks ka laste keskkonnateadlikkust

### Kompostitavad jäätmed

Nii haljastus- kui köögijäätmeid saab väga edukalt eramajapidamises kompostida. Biolagunevate jäätmete kompostimine tekitaja juures on keskkonda palju vähem koormav, kui nende jäätmete tsentraalne kogumine.

Eesmärgid:

- Suunata kogu haljastus- ja köögijäätmete kogus taaskasutusse kompostimise kaudu

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- Biojäätmete eraldamine, kompostimine ja komposti kasutamine tekkekohas

- Kompostimisel võib kasutada spetsiaalseid kompostreid või kompostihunniku meetodit

- Ettevõtluses ja eramajapidamistes tekkivaid biolagunevad jäätmed (näiteks toitlustamisega seotud jäätmed) on lubatud kasutada loomasöödana järgides vastavaid nõudeid (toidujääkide kuumutamine jms.)

## Tootmisjäätmed

Ruhnus tekivad tootmisjäätmetest põllumajandus-, kalandus- ja puidujäätmed ja turismindusega seotud jäätmed ning perspektiivis ka reoveesete. Ettevõtted saavad koostada oma jäätmetekke analüüsi, mille alusel saab seada eesmärke jäätmekoguste vähendamiseks. Oluline on viia sisse ka ettevõttesiseselt jäätmete liigiti kogumise ja kohtsortimise.

Sadama poolt laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmiseks peab sadama valdaja koostama laevaheitmete vastuvõtu korra sadamas (vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 2.12.2002. a määrusele nr 19).

Eesmärgid:

- Jäätmete eraldikogumise ning taaskasutuse ulatuslik rakendamine

- Jäätmevaese tehnoloogia rakendamine

- Hea ülevaade jäätmetekkest ja käitlusest

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- arendada ettevõtete ja omavalitsuse vahelist koostööd tööstusjäätmete käitlusskeemi arendamiseks ja ühtlustamiseks

- Korraldada jäätmekäitlus sadamas, töötada välja laevaheitmete vastuvõtu ja töötlemise kava

- Reoveepuhasti rajamisel näha ette reoveesette käitlemise tehnoloogia

## Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed koosnevad mitmesugustest materjalidest – mineraalsed materjalid (pinnas, kivid, kips, klaas), puit, metall ja ohtlikke aineid sisaldavad jäägid (värvid, lakid jms). Ehitus- ja lammutustöödel saab jäätmeteket vältida ja koguseid vähendada mõistliku töökorraldusega. Ehitus- ja lammutusjäätmeid tuleb sorteerida tekkekohas nende maksimaalseks taaskasutuseks. Eraldi saab koguda puidu, metalli, mineraalsed jäätmed (vajadusel eraldada veel fraktsioonid – kivid, pinnas betoon jm), ohtlikud jäätmed ning ehitusjäätmesegu.

Eesmärgid:

- Ehitus ja lammutusjäätmete taaskasutamise arendamine, kõrvaldatavate jäätmekoguste vähendamine

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- Siduda ehitusobjektide puhul jäätmekäitluse nõuded ehitusdokumentatsiooniga

- Ehitiste vastuvõtul kontrollida jäätmekäitlusdokumentatsiooni

- Ehitusel suurendada korduskasutatavate materjalide kasutamist

- Vähendada materjalide raiskamist

- Vähendada ohtlike ainete kasutamist

- Ehitus- ja lammutusjäätmete materjalid sorteerida taaskasutuseks:

  - Sorteeritud jäätmete taaskasutamine teistel ehitustel

  - Jäätmete taaskasutamine prügila katmisel ja teede ehitusel

  - Ohtlikke aineid mitte sisaldava puidujäätmete kütteks kasutamine

  - Täitematerjaliks ehitiste ning rajatiste puhul

Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed kuuluvad ohtlike jäätmete hulka, nende jäätmete tolmamine on tervisele ohtlik. Asbestijäätmete käitlemisel tuleb järgida keskkonnaministri 21.04.2004.a. määrust nr.22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“, mille järgi tuleb vältida asbestijäätmete tolmamist, nende jäätmete ladestamisel prügilas tuleb see ladestusala vastavalt märgistada.

## Transpordiga seotud jäätmed

Vanarehvide, kui probleemtoodete  kogumine ja käitlemine on pandud tootjate ülesandeks, kellega koostöös tuleks omavalitsuses ette näha rehvide üleandmiskoht (jäätmekogumiskohtade baasil). Seni saab neid ajutiselt ladustada tekkekohas või üle anda  loodavale jäätmejaamale.

Ka mootorsõidukid ja nende osad on probleemtooted, mida on tootjad (kes neid on valmistanud, sisse toonud või edasi müünud) kohustatud koguma, tagama taaskasutuse või kõrvaldama. Selleks tuleks kindlaks määrata saarel romusõidukite üleandmiskoht.

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- Rajada koostöös tootjaid esindava organisatsiooniga vanarehvide kogumiskoht loodava jäätmejaama baasil

- Tagada koostöös tootjaid esindava organisatsiooniga romusõidukite vastuvõtt ja nende saarelt ära toimetamise.

## Ohtlikud jäätmed

Ohtlike jäätmete teket saab vältida ja koguseid saab vähendada ohtlikke aineid sisaldavaid produkte tootmises ja kodumajapidamises mitte kasutades või nende kasutamise teadlikult vähendades. Keskkonnaohu vähendamiseks on oluline koguda ohtlikud jäätmed eraldi ja kahjutustada need vastavaid nõudeid järgides. Enamlevinud ohtlikud jäätmed on järgmised:

- kemikaalid ja aegunud ravimid

- elavhõbedat sisaldavad termomeetrid ja kraadiklaasid

- vanad päevavalguslambid (sisaldavad elavhõbedat)

- pesuainete ja puhastusvahendite jäägid

- kasutatud patareid ja akud, akuvedelikud

- kasutatud mootoriõlid, õlifiltrid, õlised kaltsud

- värvide, lakkide ja liimijääkide kasutatud pakendid

- lahustite jäägid (atsetoon, tärpentin)

- putuka- ja umbrohumürgid

Eesmärgid:

- Arendada ohtlike jäätmete eraldi kogumist

- Tõsta elanike teadlikkust, et ohtlikud jäätmed ei satuks segaolmejäätmete hulka

- Ettevõtluses ohtlike jäätmete tekke andmebaasi loomine

- Ohtlike jäätmete kogumisel tervisekaitse ja keskkonnanõuete täitmine

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- Teha elanikkonna hulgas selgitustööd tagamaks ohtlike jäätmete sorteerimise tekkekohas

- Kindlustada jäätmekogumispunktid eraldi nõuetele vastavate ohtlike jäätmete kogumise konteineritega

- Abistada vajadusel elanikke ohtlike jäätmete üleandmisel ja jäätmejaama transpordil

- Tagada, et ettevõtluses (kaasa arvatud meditsiiniasutuses) ohtlike jäätmete käitlemisel oleks nõutav dokumentatsioon

## Muud jäätmed

Muud jäätmed on elektri ja elektroonikajäätmed ning suuremahulised jäätmed, mille käitlemine toimub sageli lahus teistest jäätmeliikidest.

Rakendatavad meetmed ja tegevused:

- Luua koostöös tootjaid esindava organisatsiooniga kõikide elektroonikajäätmete sorteeritud kogumine loodava jäätmejaama baasil

- Abistada vajadusel elanikke elektroonikajäätmete ja suuremahuliste jäätmete üleandmisel ja jäätmejaama transpordil

# Jäätmekäitluse ümberkorraldamine

Jäätmete kogumisel vajavad eraldi süsteemi segaolmejäätmete kogumine ning sorteeritud (taaskasutatavate) jäätmete kogumine.

Segaolmejäätmete kogumiseks peavad kõik jäätmetekitajad (nii kodumajapidamised, kui ka ettevõtted) kasutama vastavaid jäätmekonteinereid. Omavahelisel kokkuleppel võivad majapidamised kasutada ka ühiskonteinereid, mille muretsemist tuleks transpordikulude vähendamiseks ja teede lõhkumise vältimiseks igati soodustada. Konteineri mahu valiku saab jäätmetekitaja ise valida arvestades oma tarbimisharjumusi ja jäätmekäitlusvõimalusi. Soovituslik keskmine konteineri mahu vajadus hajaasustuses on 40-60 l inimese kohta kuus.

Valla jäätmealases andmebaasis peavad olema kajastatud kõik majapidamised ja tootmisüksused ning nende individuaalsed jäätmekäitluskohad.

Jäätmete sorteerimise võimaldamiseks paigutada kohaliku omavalitsuse poolt jäätmejaama vastavad konteinerid: pakend, metall, vanapaber ja papp, ohtlikud jäätmed. Elektroonikajäätmete ja suuremahuliste jäätmete äravedamisel rakendada koduukselt äraveo teenust, jäätmetekitaja võib ka ise vastava jäätme jäätmejaama vedada. Sama teenust võib vajadusel rakendada ka ohtlike jäätmete kokku kogumisel.

Jäätmepunktid ja konteinerite liigid

Konteineri maht ja samaliigiliste konteinerite hulk vastavalt vajadusele.

Limo rannas – segaolmejääde, pakend;

Kuunsi rannas – segaolmejääde, pakend;

Külaväljakul –  segaolmejääde, pakend;

Luise poe juures -  segaolmejääde, pakend, patareide kogumiskast;

Vitali poe juures -  segaolmejääde, pakend;

Piirivalvekordonis – segaolmejääde, pakend;

Sadamas – segaolmejääde, pakend, patareide kogumiskast;

Lennuväljal - segaolmejääde, pakend;

Töökoja platsil – ehitus- ja lammutusjäätmed, metallijäätmed (ilma konteinerita, liigiti sorteeritult), ohtlikud jäätmed (spetsiaalsetes konteinerites vanaõli, akud jms.);

Tsentraalne jäätmete kogumise koht – jäätmejaam endise prügila territooriumil - segaolmejääde, pakend, metall, vanapaber ja papp, ohtlikud jäätmed (liigiti), vanarehvid, elektroonika, suuremahulised jäätmed, biolagunevate jäätmete käitlusplats, segaehitus- ja lammutusjäätmed.

## Vana prügila sulgemine

Prügila sulgemise põhjus on prügila mittevastavus Jäätmeseadusele ja keskkonnaministri 29.04.2004.a. määrusele nr.38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“. Lisaks põhja- ja pinnavee kaitse, valvatavuse, seire ja ehituslike omaduste mittevastavusele pole seda prügi mahapanekukohta ka registreeritud ametliku prügilana. Prügila seadustele vastavusse viimist ei pea kohalik omavalitsus majanduslikult ja keskkonnakitseliselt otstarbekaks.

Prügila sulgemiseks tuleb kohalikul omavalitsusel tellida sulgemise kava ja jäätmejaamaks ümberehitamise projekt. Kõik tegevused prügila sulgemisel ja ümberehitamisel tuleb kooskõlastada Saare maakonna keskkonnateenistusega, kellel on vastavalt vajadusele õigus nõuda suletava prügila keskkonnamõju hindamist.

Sulgemiskavas võtta eesmärgiks korrastada olemasolev prügila - jäätmed sorteerida, eemaldada ohtlikud jäätmed, allesjäävad jäätmed kas:

- pressida ning mahutada konteineritesse ning transportida saarelt ligemasse nõuetele vastavasse prügilasse;

- vedada pressimata kujul kogu prügimass ligemasse nõuetele vastavasse prügilasse;

- hankida pinnakattematerjali ning katta kokkulükatud prügi, või

- kaevata kohapeal maa sisse kaevis, kuhu lükata kogu prügimass, mis seejärel katta kohapealse pinnasega.

Viimased kaks meetodit ei taga looduse reostumise täielikku kõrvaldamist, prügist võib sattuda pinnasesse ja põhjavette soovimatuid mürgiseid ühendeid. Prügila katmise takistuseks võib saada vajaliku ehitusmaterjali puudumine saarel (savi, liiv, kruus).

## Jäätmejaama rajamine

Jäätmejaam luuakse senise prügila platsile Ringsu-küla tee äärde. Nõuded jaama rajamisel:

- ala tarastada,

- platsi pinnas muuta nõuetele vastavaks,

- ehitada varikatus jäätmekonteineritele,

- paigaldada prügi liigiti kogumise konteinerid, mida saaks täitumisel transportida laevaga saarelt ära,

- hankida prügipress olmejäätmete ja plastikjäätmete konteinerisse mahutavuse parendamiseks,

- hankida tõstuk konteinerite, metallijäätmete ja suuremahuliste jäätmete jaoks

## JÄÄTMEHOOLDUSEeskirja muutmine

Riiklikes õigusaktides ja jäätmekavas püstitatud ülesannete täitmise peab tagama valla jäätmehoolduseeskiri. Seoses sellega tuleb jäätmekava vastuvõtmise järel muuta ning täiendada ka kehtivat Ruhnu valla jäätmehoolduseeskirja. Jäätmeseaduse järgi peab jäätmehoolduseeskirjas leiduma:

- jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise korraldus ning sellega seotud tehnilised nõuded, nagu kogumismahutite tüüp, materjal, suurus, konteinerite alus ja paiknemine;

- jäätmetest tervisele ja keskkonnale tuleneda võiva ohu vältimise või kui see pole võimalik, siis vähendamise meetmed;

- korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded;

- elanikelt kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõtjale üleandmise kord;

- kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord;

- korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded;

- jäätmete kogumiskoha või -kohad, kuhu tuleb korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed nende edasivedamiseks toimetada;

- järelevalve korraldus jäätmekäitluse üle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil;

- kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvate jäätmekäitluskohtade, välja arvatud prügila järelhoolduse nõuded;

- jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa.

## Jäätmehoolduse finantseerimine

Jäätmekäitluses rakendatakse printsiipi „saastaja maksab“, mis tähendab, et jäätmetekitaja maksab ka jäätmekäitluse eest. Jäätmehoolduse arendamist peab oma territooriumil korraldama kohalik omavalitsus Jäätmehoolduse all mõistab seadus jäätmekäitlust, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldust. Jäätmeseaduse §72 järgi toetatakse jäätmehoolduse arendamist riiklikult jäätmete keskkonda viimise eest makstavast saastetasust. Keskkonna tasude seaduse §21 kohaselt on olmejäätmete keskkonda viimisel saastetasu alates 01.01.2006.a. 122 krooni, alates 01.01.2008.a. 133 krooni ja 01.01.2009.a. 156,5 krooni tonni kohta, millest 75% makstakse jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Arvestusliku ladestatava olmejäätmete koguse järgi oleks Ruhnu vallale laekuv saastetasu  suurus 2007.a. ca 600 krooni. Sellest summast jäätmehoolduseks ilmselt vallal ei piisa, millest tulenevalt tuleks omavalitsusel aktiivselt teha erinevaid keskkonnaalaseid projekte.

Riik toetab jäätmehoolduse arendamist riiklike toetusprogrammide kaudu (Jäätmeseaduse §12). Oluline kaasfinantseerija on sellisel juhul SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, millel on eraldi jäätmekäitluse programm. Riigi jäätmekava järgi vajab kaugemate saarte (Ruhnu) ja püsiasustuseta saarte (laidude) jäätmekorraldus eraldi käsitlemist ja riigi poolset rahastamist (Riigi jäätmekava eelnõu: 58).

Jäätmemajanduse kulutusi saab tasustada läbi erinevate kanalite:

- Jäätmekäitlusettevõttega lepingulises vahekorras olevad kliendid ettevõtte hinnakirja alusel, jäätmetekitajad tasuvad nii veo- kui ladestamismaksu;

- Lepingud saarele saabuvaid turiste teenindavate ettevõtetega, saamaks neilt tasu valla eelarvesse jäätmekäitlusega seotud kulutuste katmiseks (protsent sadamatasult, lennu- ja laevapiletitelt vms.);

- Omavalitsuse eelarvest teostatav prügila hooldus ja ühiskondlike alade korrashoid, omavoliliste prügilate likvideerimine, jäätmete liigiti kogumine elanikkonnalt;

- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toimuv jäätmekäitluse arendamise finantseerimine;

- Riiklik sihtfinantseerimine Ruhnu valla jäätmehoolduse arendamiseks;

- Jäätmetekitajate kulutused oma jäätmekäitlusele.

Lähtudes tehtud pakkumistest oleks Ruhnu prügila nõuetekohase sulgemise hinnaks ca 100000 krooni ja uue jäätmejaama rajamise kulutused ca 2 miljoni krooni. Omavalitsuse kaasfinantseeringu suurus on SA KIKile

esitatavates projektides 10%, ehk 200000 krooni, mille katteks on võimalik taotleda pikaajalist keskkonnalaenu.

Jäätmekäitluse kaasajastamiseks saab kaasfinantseerimist taotleda ka Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF), mis finantseerib väikesemahulisi (maksimaalselt 5 miljonit krooni) tegevusi – jäätmeladestuskohtade pindalaga alla 5 ha sulgemine ja saneerimine, jäätmete liigiti kogumise süsteemide rakendamine ja taaskasutamise laiendamine (jäätmekogumispunktide rajamine). Omavalitsuse kaasfinantseering nendes projektides on 25%.

Lisaks nendele ühekordsetele kulutustele tuleb vallal oma eelarvesse planeerida jäätmehoolduseks igal aastal 25 000 krooni jäätmete kokkukogumiseks, jäätmejaama hoolduseks, operaatori töötasuks, konteineripargi hoolduseks ning suurim summa jäätmete saarelt äraveoks. Osaliselt katab omavalitsuse jäätmealaseid püsikulusid leping pakendi kokkuostjaga.

## Elanike kaasamine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine

Kaasaegne jäätmekäitlus ei ole üksnes tehniline vaid ka sotsiaalne probleem. Pole kasu tehtavatest suuremahulistest ja kulukatest projektidest, kui elanikud pole valmis oma tarbimisharjumusi muutma. Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab elanike kaasamist ja selgitustööd. Jäätmete tekke vähendamine, jäätmete sorteerimine ja käitlemine tekkekohas sõltub just elanike valmisolekust, mis omakorda on seotud motiiviga – vähendada jäätmekäitluse maksumust, parendada elukeskkonda jms.

Inimestele jagatav info peab sisaldama jäätmeliikide tutvustust, koduses majapidamises tekkida võivate jäätmete iseloomustust, jäätmete käitlemise põhimõtteid, jäätmete sorteerimise vajalikkust ja võimalusi, konkreetset infot jäätmepunktide kohta.

Infot saab edastada infoviitade, trükiste ja kampaaniate abil. Väga mõjusad on kampaaniad lastele või kõigile saareelanikele – kas vanapaberi võistukorjamiseks või ranna ja teeäärte kollektiivne rämpsust puhastamiseks. Ka ülevaatlik infovoldik valla jäätmemajanduse kohta on suureks abiks, selliseid teabejagamisi tuleb teha korduvalt näiteks mõne uue keskkonnaobjekti valmimisel.

## JÄRELEVALVE

Jäätmekäitluse üle teostab järelevalvet keskkonnainspektsioon ning Keskkonnajärelevalve seaduse kohaselt ka kohalik omavalitsus, kus kohaliku omavalitsuse volikogu on kinnitanud keskkonnakaitse ja -kasutusalaste otsuste järgimist kontrollivad volikogu poolt selleks volitatud isikud või asutused, või kui neid ei ole määratud, vallavalitsus.

Järelevalve on ülimalt oluline, et jäätmekäitlus toimiks saarel just nii nagu õigusaktid seda nõuavad. Järelevalvet hõlbustab toimiv jäätmevaldajate register. Järelevalve teostamisel saab teha koostööd keskkonnainspektsiooni, keskkonnateenistuse ja jäätmeettevõtetega. Ühise puhta keskkonnaruumi loomisel on abiks ka elanikkonna poolt jäätmekäitlusnõuetest rikkumiste teatamine.

# JÄÄTMEKAVA RAKENDAMINE

| Valdkond | Tegevus | Tulemused | Teostamise aeg | Maksumus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Jäätmete koguste ja koostise välja-selgitamine | 1.1 Käideldavate segajäätmete koostise ja erikaalu uuring | Ülevaade käideldavatest jäätmetest | Alates 2007 | saab taotleda projektiga | Uuring läbi viia iga 5 a järel |
|  | 1.2 Elanikkonna tarbimisharjumuste ning jäätmetekke uuring | Ülevaade jäätmetekkest ja käitlusest | Alates 2007 | saab taotleda projektiga | Küsimused ja vaatlused, uuring läbi viia iga 5 a järel |
|  | 1.3 Jäätmekava nõudmine ettevõtetelt | Ülevaade ettevõtte jäätmetekkest ja käitlusest | Alates 2007 | Ettevõtte finantseering | Jäätmeseaduse §44 lõige 4 |
|  | 1.4 Määratleda pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid | Ülevaade seni toimivast süsteemist | 2007 | Lisaraha ei nõua | Pakendiseaduse §15 lõige 1 |
|  | 1.5 Jäätmetekitajate registri loomine | Ülevaade jäätmetekitajatest | 2007 | Lisaraha ei nõua | Jäätmeseaduse §69 lõige 3 |
| 2. Jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine | 2.1 Vanapaberi ja papi konteinerite paigaldamine | Vanapaberi ja papi taaskasutamise tingimused | 2008 | Ca 10000 kr |  |
|  | 2.2 Pakendi ja pakendijäätmete kogumisvõrgustiku väljaarendamine | Pakendi taaskasutamise tingimused | 2007 | Rahastab pakendiettevõte | Pakendiettevõtete kohustus vastavalt Pakendiseadusele |
|  | 2.3 Jäätmete sorteerimine ettevõtetes | Taaskasutusse suunatavate jäätmete koguse suurendamine | Alates 2007 | Kulud kannab ettevõte | Vajalik vastav nõue jäätmehooldus-eeskirjas |
|  | 2.4 Elektroonika ja vanarehvide eraldi kogumise võimaluse loomine | Tingimised nende jäätmete äraandmiseks sorteeritult | 2007 | Tootjavastutuse rakendamine | Koostöös probleemtoodete tootjaga |
|  | 2.5 Suuremahuliste jäätmete kogumine | Segaolmejäätmete koguse vähendamine | Alates 2007 | 5000 – 10000 kr | Pakkuda elanikkonnale ka veoteenust |
| 3. Ohtlike jäätmete kogumine ja transport | 3.1 Ohtlike jäätmete kogumine elanikkonnalt | Ohtlike jäätmete segaolme-jäätmete hulka sattumise vältimine | Alates 2007 | 5000 – 10000 kr | Kogumisring 1x aastas, käitluse teeb kallimaks erinõuded |
|  | 3.2 Patareide ja akude lahuskogumine | Olmejäätmete ohtlikkuse vähendamine | Pidevalt | Tootjavastutus | Koostöös probleemtoodete tootjaga |
|  | 3.3 Ohtlike jäätmete lahuskogumine ettevõtetes | Ettevõtlus-jäätmete ohtlikkuse vähendamine | Pidevalt | Kulud kannab ettevõte | Jäätmeseaduse §26 lõige 1 |
| 4. Ehitus- ja lammutus-jäätmed | 4.1 Jäätmekäitlus-nõuete sidumine ehitusdokumentat-siooniga | Ülevaade ehitusjäätmete liikidest ja kogustest | Alates 2007 | Ei nõua lisakulutusi | Vajalik vastav nõue jäätmehooldus-eeskirjas |
|  | 4.2 Inertsete jäätmete taaskasutamine | Jäätmete taaskasutus täitematerjalina (prügila katmine jms.) | Pidevalt | Sõltub konkreetsest töölõigust | Vähendab jäätmekoguseid; sobib prügila katmise materjaliks |
| 5. Biolagunevad jäätmed | 5.1 Biojäätmete kompostimine tekkekohas | Segaolmejäätmete koguse vähendamine | Pidevalt | Jäätmevaldaja kulul |  |
|  | 5.2 Reoveesette kompostimine ja taaskasutus | Komposti kasutamine haljastuses | 2009 | Jooksvad kulud reoveepuhasti käitlemisel | Sobib ka täitematerjaliks |
| 6. Jäätmete kogumine ja transport | 6.1 Jäätmekogumis-punktide rajamine | Sorteeritud jäätmete vastuvõtt elanikkonnalt | 2008 | 60000 kr | Jäätmekogumis-võrgustik üle valla |
| 7. Jäätmete kõrvaldamine | 7.1 prügila sulgemine | Jäätmeseaduse nõuete täitmine | 2008 | Määrab sulgemiskava, orienteeruvalt 100000 kr | Peale jäätmejaama valmimist |
|  | 7.2 Jäätmejaama rajamine | Kogu tekkiva prügi saarelt ära toimetamine | 2008 | Määrab projekt, orienteeruvalt 2 miljonit kr | Raha taotlemine erinevatelt rahastajatelt |
|  | 7.3 Ebaseaduslike jäätmete mahapa-nekukohtade likvideerimine | Jäätmeseaduse nõuete täitmine | Vastavalt vajadusele | Jooksvad kulud jäätmekäitlusele | Hind sõltub objektide iseloomust ja hulgast |
| 8. Jäätme-hoolduse korraldamine, teavitustöö | 8.1 Jäätmehooldus-eeskirja ülevaatamine | Eeskirja kaasajastamine | 2007 | Ei nõua lisakulutusi | Vastavalt jäätmekavale ja õigusaktide muutumistele |
|  | 8.2 Konkreetsete jäätmealaste projektide koostamine | Täiendava raha saamine jäätme-hooldusesse | Pidevalt | Vastavate omafinantseeri-misnõuete täitmine |  |
|  | 8.3 Selgitustöö ja ürituste korraldamine | Elanike teavitamine | Pidevalt | Ca 5000 aastas | Koostöös asutustega (kool, sadam) |
|  | 8.4 Järelevalve tõhustamine | Nõuetekohane jäätmekäitlus | Pidevalt | Ei nõua lisakulutusi | Keskkonnajärele-valve seaduse § 6 |
|  | 8.5 Jäätmekava regulaarne ülevaatamine ja tegevuste kaasajastamine | Ajakohane jäätmekava | Pidevalt | Vastavalt vajadusele | Jäätmeseaduse §43 |

# Kasutatud kirjandus

Ruhnu valla arengukava 2007 – 2010, Ruhnu Vallavolikogu 26.02.2007.a. määrus nr 4

Ruhnu valla jäätmehoolduseeskiri, Ruhnu Vallavolikogu 11.07.2000 määrus nr 7

Jäätmeseadus, RT I 2004, 9, 52

Keskkonnajärelevalve seadus, RT I 2001, 56, 337

Pakendiseadus, RT I 2004, 41, 278

Keskkonnatasude seadus, RT I 2005, 67, 512

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, Riigikogus heaks kiidetud 14.02.2007

Üleriigiline jäätmekava, RT I 2002, 104, 609

Riigi jäätmekava aastani 2013 (eelnõu), Keskkonnaministeerium 2007

„Saare maakonna jäätmekava“, Keskkonnaministeeriumi tellimusel J.Ruut & AS EcoPro, 2006

„Hiiumaa valdade ühine jäätmekava“, OÜ Hendrikson & Ko, 2005

Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr.27 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“, RTL 2004, 56, 938

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.12.2002 määrus nr.19 „Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord“, RTL 2004, 160, 2406

„Jäätmekava koostamise juhend“, SA REC Estonia, 2003

Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määrus nr. 352 „Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad“, RT I 2004, 85, 579

Vabariigi Valitsuse 06.07.2006 määrus nr. 154 „Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud“, RT I 2006, 33, 254

# LISA

Jäätmekäitluskohtade skeem